|  | 物質安全數据表 | 頁碼: 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 版本: 1 |
|  |  | 日期:2008年12月23日 |
|  |  | 替換: 0/0/0 |
| RBS 35濃縮液 |  | RBS 35濃縮液 |

生產商:CHEMICAL-PRODUCTS S.A

負責銷售批發:

GAO SHUN SHIN YHE.,LTD

NO.102,SEC.1,JHONGYI RD.,GUEISHAN TOWNSHIP,TAOYUAN COUNTY 33372,TAIWAN

TEL:886-3-3297716

FAX:886-3-3297660

E-mail:gao.shun@msa.hinet.net

1.商品標識與公司標識

產品標識:           RBS 35濃縮液

公司標識:           参見批發商

產品類別:           清潔品

用途               供工業用(只供專業用途)

2.危害辯識

腐蝕

危險符號:

警示語:             危險

危險警告訊息:       刺激眼睛與皮膚，吞食有害

危害防範措施       置容器於通風良好地方，不可存放可腐蝕性金屬，避免與眼睛

及皮膚接觸，勿倒入排水溝。

使用相關的症狀

皮膚接觸:             變紅

眼睛接觸:             變紅、痛疼、目眩

攝入:                 腹痛、嘔吐

3.成份

| 物質品稱 | 含量質 | 檔案編號 | 化合物目錄數據庫編號 | 歐共體指數 | 分類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷酸鉀 | <5% | 7320-34-5 | 230-785-7 |  | XI;R36 |
| 碳酸鈉 | <5% | 497-19-8 | 207-838-8 | 011-005-00-2 | Xi;R36 |
| 無機氯 | <5% | 7681-52-9 | 231-668-3 | 017-011-00-1 | R31 C;R34 |
| 十二烷基苯磺酸鈉鹽 | <5% | 68411-30-3 | 270-115-0 |  | Xn;R22 Xi;R38-41 |
| 氫氧化鈉 | <5% | 1310-73-2 | 215-185-5 | 011-002-00-6 | C;R35 |
| 聚氧-1.2-乙烷α十三烷基Ω烴基,族 | <5% | 69011-36-5 |  |  | Xn;R22 Xi;R41 |

|  | 物質安全數据表 | 頁碼: 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 版本: 1 |
|  |  | 日期:2009年12月23日 |
|  |  | 替換: 0/0/0 |
| RBS 35濃縮液 |  | RBS 35濃縮液 |

4.急救措施

皮膚接觸:        用中性肥皂澈底沖洗皮膚，如仍有燒灼感應求醫。

眼晴接觸:        立即用大量水漂洗。立找眼科醫生就診。

攝入:            漂洗口腔、就醫。

5.防火措施:

易燃級:             不可燃。

滅火物質:           可使用所有滅火物質

防火保護:           可戴合適的保護裝置

特殊程序:           化工火災滅火時要小心

6.意外泄漏應急措施

人身安全防護:       使用適當保護措施裝備清潔人員

環境預防措施:       禁止進入污水道與公用水道

溢出和/或泄漏後:    大量用水沖釋

7.處理與存放

一般要求:           避免所有不必要的暴露

存放:               不可存放可腐蝕性金屬，不使用時封閉存儲容器

處理:               按照良好工業衛生標準與安全程序處理，一定要迅速把眼睛裡、皮膚和

衣服上清洗掉。在吃飯飲用或抽煙前及離開工作時要用中性肥皂清洗雙

手和其它暴露地方

8.曝光控制人身安全保護

皮膚保護           手套

眼睛保護           化學護目鏡及安全眼鏡

攝入               使用過程中不可進食、飲水或抽煙

9.物理和化學特性

物理狀態            液體

顏色                白色(乳白色)

氣味                微量

Ph值               ±13.2

濃度                1.07

水溶性              完全

著火點(℃)           不適用

10.穩定性與反應性

危險分解產品        按照制程條件，有可能會產生危險分解產品

11.毐性學資料

老鼠口服LD50[mg/kg]   無數據可用

12.生態學資料

48小時-EC50-大型蚤類  無數據可用

|  | 物質安全數据表 | 頁碼: 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 版本: 1 |
|  |  | 日期:2009年12月23日 |
|  |  | 替換: 0/0/0 |
| RBS 35濃縮液 |  | RBS 35濃縮液 |

13.廢棄物處理方法

廢棄物處理           按照當地國家規定標準安全方法進行處理

14.運輸資料

一般信息             沒分類

15.管理信息

標識                 刺激物

R編類語             R36/38:刺激眼睛與皮膚

S編類語             S24:避免與皮膚接觸

S26:在接觸到眼睛時、立即大量水沖洗，求醫就診

S36/37:穿戴適當保護服裝與手套

16.其它信息

建議用途與限制      §3中R編類語-§3中R zinnen-與§3相關的R編類語

R22:吞食有害

R31:與酸接觸會釋放毐氣

R34:會導致灼傷

R35:會導致嚴重灼傷

R36:刺激眼睛

R38:刺激皮膚

R41:可能對眼睛造成嚴重傷害

日期                2008年12月23日

本安全數據表的內容與格式與{歐洲議會和委員會(EC)1907/2006號文件規定}相符

責任放棄    本物質安全資料表內容信息來源讓我們相信並認為靠的渠道，然而這並不表明

本物質安全資料表的信息準確無誤，也並不具有保証書的效力。本產品的處置、存放、使用

和廢棄處理狀況或方法不由我們所控制，也可能超出我們所能了解的範圍。因為這個原因或

其它原因，我們不對產品處理、存放、使用或廢棄處理過程中或相關方法所導致的任何損失、

損害或費用承擔責任。本物質安全數據表只為本產品準備，也只可用與本品。如果本產品是另

一產品的成份，本物質安全數據表信息不可適用。